[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



	单位登记号:
	510108000616

	项目编号：
	SCQWAHKJYXGS212-
0001


四川全威安环科技有限公司
/JL
n
川全威（环）检〔2020） 247号
监测类别言
报告日期：年 （月争 日 


监测报告说明
-、报告封面及监测数据处无本公司监测报告专用章无效，无骑缝 章无效，无相关签字人签字无效。
二、
本报告不得自行涂改、增删，未经同意不得部分复制本报告。
三、
经本公司同意的复印件，加盖本公司公章后生效。
四、
对本次监测检验结果有异议者，应于报告签收之日起，10个 工作日内对本公司提出，易腐、易变质样品3日内提出，逾期 不予受理。
五、
对于送样的委托检验，本公司不对样品来源负责，只对测试 数据负责。
六、
未经本公司书面同意，本报告不得用于商业广告，违者必究。
地址：四川省成都市成华区成宏路72号1栋15楼
邮编：610052
电话：028-61526126
E-mail: business@scqwest.com

K监测内容
受四川蓝海化工（集团）有限公司的委托，我公司根据“四川蓝海化工（集团） 有限公司2020年度污染源监测项目”委托监测方案，于2020年12月22日至23日 对位于四川省雅安市石棉县石甘公路（坐标：102.470496708E, 29.080745329N）的 “四川蓝海化工（集团）有限公司2020年度污染源监测项目"进行现场监测和采样, 于2020年12月25日至29日进行实验室分析。另将本项目有组织中碑及其化合物 和无组织屮碑及其化合物分包给四川省海蓝晴天环保科技有限公司（资质编号： 182312050535）进行监测。
监测期间，该公司正常生产，环保设施正常运行。
2、监测项目
监测项目、点位及监测频次见表2-1。
表2」监测项目、点位及监测频次表
	监测类别
	监测项目
	监测点位
	点位编号
	监测频次

	有组织废气
	氟化物、碑及其化 合物
	DA001黄磷尾气排气筒
（15m）
	1#
	
 ■
每天采样3
次,监测1天

	
	
	DA002 1车间水淬渣池排 放口（28m）
	2#
	

	
	
	DA003 2车间水淬渣池排 放口（28m）
	3#
	

	无组织废气
	颗粒物、氟化物、 五氧化二磷、二氧 化硫、神及其化合
物
	1#L区上风向
	1#
	

	
	
	2#厂区下风向
	2#
	

	雨水
	PH、化学需氧量、 氨氮
	蓝海化工雨水排放口
	1#
	每天采样3 次，监测1天

	噪声
	工业企业厂界噪 声
	东厂界外Im
	1#
	昼夜各检测1 次，检测1天

	
	
	北厂界外Im
	2#
	


3、监测方法及方法来源
监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表3-1及续表。

表监测方法、方法来源、使用仪器及检出限表
	监测类别
	监测项目
	监测方法
	方法来源
	使用仪器
	检出限

	有组织废 气
	氟化物
	离子选择电极 法
	HJ/T
67-2001
	EM-3088(2.0)型智能烟尘烟气分 析仪 SCQW-A002；
PXSJ-216F 离子计 SCQW-B034
	0.06mg/m3

	无组织废 气
	颗粒物
	重量法
	GB/T
15432-1995
及修改单
	ADS-2062E智能（2+1）大气采样 器 SCQW-A071； ADS-2062G 高负 压智能采样器SCQW-A008；
DYM3型空盒气压表
SCQW-A068； BSA224S-CW 型电 子天平SCQW-B021
	0.001mg/m3

	
	氟化物
	离子选择电极 法
	HJ 955-2018
	ADS-2062E智能（2+1）大气釆样 器 SCQW-A071； ADS-2062G 高负 压智能釆样器SCQW-A008；
DYM3型空盒气压表
SCQW-A068； PXSJ-216F 离子计 SCQW-B034
	0.5p,g/m3

	
	二氧化硫
	甲醛吸收-副 玫瑰苯胺分光 光度法
	HJ 482-2009
	ADS-2062E智能（2+1）大气采样 器 SCQW-A071； ADS-2062G 高负 压智能采样器SCQW-A008；
DYM3型空盒气压表
SCQW-A068； UV-1800PC 型紫外 可见分光光度计SCQW-B013
	0.007mg/m3

	
	五氧化二 磷
	钥蓝分光光度 法
	HJ 546-2015
	
	0.2pig/m3

	雨水
	PH
	玻璃电极法
	GB
69204986
	PHBJ-260型便携式pH计
SCQW-A081
	/

	
	化学需氧 量
	重铭酸盐法
	HJ 828-2017
	6B-12S型COD消解仪
SCQW-B009
	4mg/L

	
	氨氮
	纳氏试剂分光 光度法
	HJ 535-2009
	UV-1800PC型紫外可见分光光度 计 SCQW-B013
	0.025mg/L

	噪声
	工业企业 厂界噪声
	声级计法
	GB
12348-2008
	AWA5688型多功能声级计
SCQW-A079、AWA6021A 声计校 准器 SCQW-A083
	/


表3-1 （分包项目）监测方法、方法来源、使用仪器及检出限表（续）
	监测类别
	监测项目
	监测方法
	方法来源
	使用仪器及编号
	检出限

	有组织废 气
	※碑及其 化合物
	空气和废气颗粒物中 铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱 法
	HJ 657-2013
	7800电感耦合等离子体
质谱仪YYQ-JL001
	0.2|ig/m3

	无组织废 气
	※碑及其 化合物
	
	
	
	0.7ng/m3


4、执行标准
有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 162974996）表2中二级
排放标准要求；无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 

2中无组织排放标准夢求；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 3类标准要求。
注：执行标准由企业提供。
5、监测结果
有组织废气监测结果见表5-1；无组织废气监测结果见表5-2；雨水监测结果见表 5-3；噪声监测结果见表5-4。
表5-1有组织废气监测结果表
	釆样
时间
	监测 点位
	监测项目
	监测频次及结果
	限值
	评价

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	
	

	2020.
12.22
	1# （DA 001 黄磷 尾气 排气 筒）
	烟气流量（nP/h）
	8967
	9657
	9281
	/
	/

	
	
	氟化 物
	排放浓度（mg/m3）
	0.30
	0.34
	0.30
	9.0
	达标

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	2.69X10"3
	3.28x10-3
	2.78x10；
	0.10
	达标

	
	
	烟气流量（m3/h）
	9388
	10200
	8070
	/
	/

	
	
	碑及
其化
合物
	排放浓度（mg/m3）
	5.7x10；
	3410-3
	5.2x10-3
	/
	/

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	5.35x10-5
	
	4.20x10-5
	/
	/

	
	2#
（DA 002
1车间 水淬 渣池 排放 口）
	烟气流量（nP/h）
	
	
	35458
	/
	/

	
	
	氟化 物
	排放浓度（mg/m3） \
	
	
	| 0.43
	9.0
	达标

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	
	E
	/ 1.52x10-2
	0.51
	达标

	
	
	烟气流量（m3/h）
	
	
	44233
	/
	/

	
	
	神及 其化 合物
	排放浓度（mg/m3）
	
— L
	
	2.7x10-3
	/
	/

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	1.48x10-4
	1.65x10-4
	1.19x10-4
	/
	/

	2020.
12.23
	3#
（DA
003 2 车间 水淬 渣池 排放 口）
	烟气流量（m3/h）
	18366
	18308
	17555
	/
	/

	
	
	氟化 物
	排放浓度（mg/m3）
	0.60
	0.59
	0.62
	9.0
	达标

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	LlOxlO"2
	1.08x10-2
	1.09x10-2
	0.51
	达标

	
	
	烟气流量（m3/h）
	21912
	26729
	25165
	/
	/

	
	
	碑及 其化 合物
	排放浓度（mg/m3）
	2.3x10-3
	1.6x10-3
	1.7x10-3
	/
	/

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	5.04x10-5
	4.28x10-5
	4.28x10-5
	/
	/


川全威（环）检（2020） 247号
表5-2无组织废气检测结果表
单位：mg/m3
	釆样时间
	监测项目
	监测点位
	监测频次及结果
	最高浓度 值
	标准限值
	评价

	
	
	
	*丨a.
	第2次
	第3次
	
	
	

	2020.12.23
	颗粒物
	1#厂区上风向
	0.156
	0.179
	0.156
	0.179
	1.0
	达标

	
	
	2#厂区下风向
	0.178
	0.201
	0.201
	0.201
	
	达标

	2020.12.22
	二氧化硫
	1#厂区上风向
	0.086
	0.087
	0.082
	0.087
	0.4
	达标

	
	
	2#厂区下风向
	0.087
	0.095
	0.083
	0.095
	
	达标

	
	氟化物
	1#厂区上风向
	7,0x10-4
	9.0x10-4
	8.0x10-4
	9.0x10-4
	0.02
	达标

	
	
	2#厂区下风向
	1.7x10-3
	1.7x10；
	IE。；
	1.7x10-3
	
	达标

	
	五氧化二 磷
	1#厂区上风向
	9.0x10-4
	l.lxio-3
	1.3x10-3
	1.5x10-3
	/
	/

	
	
	2#厂区下风向
	LEO；
	1.2x10-3
	/IO；
	1.6乂10-3
	
	/

	
	神及其化 合物
	1#厂区上风向
	3.55x10-4
	366x10-4
	4.09x10-4
	4.09x10-4
	/
	/

	
	
	2#厂区下风向
	2.5^^
	
	*5 x IO；
	2.56x10；
	
	/ .


单位：mg/L； pH无量纲
	监测点位
	釆样时间
	监测项目
	第春］
	
	第3次
	标准限值
	评价

	1# （蓝海化 工雨水排 放口）
	2020.12.23
	pH
	7.86
	7.34
	7.36
	/
	/

	
	
	化学需氧量
	5
	4
	5
	/
	/

	
	
	氨氮
	0.039
	0.041
	0.049
	7
	/


表5-4噪声（Leq, A）监测结果表
单位：dB （A）
	亲样时闻及結果
监测点位
' **—
	2020.12.22
	评价

	
	昼间
	夜间
	

	1# （东厂界外lm）
	61
	53
	达标

	2# （北厂界外lm）
	52
	41
	达标

	标准限值
	65
	55
	/


6、结果评价
由监测结果可知，我公司于2020年12月22日至23日在四川蓝海化工(集团) 有限公司项目所在地所采有组织废气中氟化物排放浓度和排放速率均满足《大气污 染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级排放标准要求；无组织废气中颗 粒物、二氧化硫和氟化物均满足《大气污染物综合排放标准》(GB 162974996)表 2中无组织排放标准要求；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准要求。
监测点位示意图：
[image: image3.jpg]



(以下空白)
报告编制：141 ；审核：Mv :签发：用" 日 期： 列/& ；日期日期： m "屮 

192312050136





项目名称；





四丿I［蓝海化工





委托监测





四川





限公司





有限公司2020年








